江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：汽车实训台架

项目编号：SB2016-045

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2016年09月20日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就汽车实训台架的采购进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

名称：汽车实训台架

编号：SB2016-045

最高限价：29.9万元

二、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

三、投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．经国家工商行政管理机关注册的企业法人（投标时须提交相应原件或公证件）；

2．具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3．招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）或授权的区域销售代理。

四、投标保证金

报价人须按规定交纳报价保证金3000元人民币，报价保证金必须在报价截止时间前交至江苏信息职业技术学院财务处，以本票或汇票形式支付。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年09月27日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，送至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

2．投标文件开始时间：2016年9月28日9时00分

3．投标文件截止时间：2016年9月28日9时30分

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

5．投标文件接收人：武珺

八、开标有关信息

开标时间：2016年9月28日9时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

九、本次招标联系事项：

联 系 人：武老师

联系电话：0510-83298386 15152222969

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年09月20日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标产品合格文件

（9）投标产品样本、技术资料等

（10）投标人针对评分标准提供相应的支撑材料及其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

- 3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

- 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

- 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

- 3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

- 3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

本次招标采用 综合评标价法 评标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

综合评分权重

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 25分 | 40分 |

评委会根据各评委评分，推荐得分最高的投标单位为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。

  - 技术评分（35分）

| 分值 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 10分 | 技术要求 响应程度 | 优：满足招标文件要求，综合对比最好的，得8-7分；良：基本满足招标文件要求，综合对比较好的，得6-4分； 一般：不满足招标文件要求，综合对比一般的，得3-1分， 差：重大偏离招标文件要求，综合对比差的，得0分。 考查有效投标人投标货物除的技术参数、性能、材质、配置的符合优越性，每正偏离一项得0.5分，最高得2分。 ★条款一项不满足技术分扣1分，扣完为止。 |
| 3分 | 科技创新保障 | 投标人科研与创新能力比较，如是否获得过财政专项科研资金资助投标人进行科研项目等条件作为评审依据。得1分 |
|  |  | 横向评比高新技术研发费用扣除鉴定报告，横向对比。近三年研发投入最高得2分，不提供得0分 |
| 4分 | 技术力量 | 根据投标人拟投入本项目人员配置方案，包括项目管理人员及所投到本项目的具体技术（骨干）负责人进行综合横向比较。（以提供技术人员的资质证书、职称、主要技术人员是否参与“汽车维修专业职业技能实训和鉴定设备配置标准”工作等证明文件为评审依据）提供1人得2分，最高4分。 |
| 2分 | 服务能力情况 | 投标人对教学设备培训能力优越性，如具有合法的教学培训机构等作为评审依据（投标人与隶属培训学校（中心）法人代表须为同一人，提供相关办学许可证）； 投标人具有良好的技术服务和维修服务能力，如有控股或者隶属关系的汽车维修服务站配套设施等作为评审依据（控股股东须为同一人）。 每提供一个得1分，最高2分。 |
| 2分 | 配套教材 | 投标人出版配套教材，提供与出版社合作出版汽车专业配套教材作为参考依据，提供出版合同。（须提供出版社盖章的证明文件原件） 每提供一个出版合同得0.5分，无或不提供证明材料的不得分，最高2分。（如有，须提供原件） |
| 2分 | 技能大赛支持与经验 | 投标人具有全国职业院校技能大赛器材供应指导经验得1分 投标人具有“世界技能大赛中国区选拔赛汽车技术选拔赛” 器材供应指导经验得1分。（如有，须提供原件） |
| 4分 | 产业链合作能力 | 获得大型厂家官方“汽车人才培养实训中心”授权，现场提供授权证明，得4分（如有，须提供原件） |
| 5分 | 软件产品资质证书 | 具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书及软件产品登记检测报告； 每提供一份得0.5分。（如有，须提供原件） |
| 3分 | 技术认证资质 | 获得软件企业认定证书得1分（如有，须提供原件） |
|  |  | 产品获得CE证书得1分（如有，须提供原件） |
|  |  | 获得省、自治区、直辖市、计划单列市级以上质量管理局官方出具的质量检测证书得1分（如有，须提供原件） |

  - 商务评分（25）

| 分值 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 8分 | 经营业绩 | 提供2014年以来国内类似项目购销合同5份，50万以下每一例加0.5分，50-100万每一例加0.8分，100-200万每一例加1分，200-300万每一例加1.5分，300万以上每一例加2分。须提供合同复印件（原件备查）、中标通知书及中标单位联系电话，本项最高得8分。（提供原件备查） |
| 2分 |  | 能提供有审计资质的第三方出具的2015年度《审计报告》得2分；无：0分。 |
| 5分 | 服务方案 （根据投标人提供培训详细方案、售后服务方案及服务承诺进行评价） | （1）投标单位具有合法教学培训机构，能够提供良好的培训服务方案，得3分。须提供教学培训机构有效的单位法人登记证复印件、办学许可证复印件（提供原件备查）。 （2）提供2人以上、10天以上免费师资培训，提供具体的培训计划（须附有详细的培训内容安排，提供企业实践学时证明和结业证书），得2分。 |
| 10分 | ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康管理体系认证（需完整提供、缺漏任何一项均不得分） | 2分（如有，须提供原件） |
|  | 国家高新技术企业 | 4分（如有，须提供原件） |
|  | 中国质量检验协会颁发的（全国质量检验稳定合格产品证书） | 2分（如有，须提供原件） |
|  | 安全生产标准化企业证书 | 2分（如有，须提供原件） |

  - 价格评分（40分）

1.合格投标人超过5家（含5家），采用以下方式计算。

评标基准价为所有满足招标文件要求的有效投标人投标报价的平均值，超过5家投标则去掉一个最高报价和最低报价后取平均值，超过9家投标则分别去掉两个最高报价和最低报价后取平均值。

2.合格投标人少于5家，采用以下方式计算。

每高于基准价1%扣2分；每低于基准价1%扣1分。不足1%以插入法计算。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、货物或服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 手动空调系统实验台架（大众JETT） | 2台 |
| 02 | 自动空调系统实验台架（大众帕萨特） | 1台 |
| 03 | 自动空气悬挂系统实验台架 | 1台 |
| 04 | 汽车ABS实验台架（大众速腾轿车） | 2台 |
| 05 | 汽车CAN总线实训台架（大众速腾轿车豪华型） | 2台 |
| 06 | 空调制冷剂加注、回收装置及专用工具套装 | 1套 |
| 07 | 轮胎拆装机/动平衡仪（优耐特U201/100） | 1台 |
| 08 | 汽车启动充电机（FY1000） | 2台 |
| 09 | 便携式智能诊断仪（博世KT660） | 2台 |
| 10 | 汽车尾气分析仪(南华NHA506） | 1台 |

- 具体参数配置

- 手动空调系统实验台架（大众JETTA）

1、基本要求

设备采用大众JETTA汽车手动空调系统为基础，充分展示汽车手动空调系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车手动空调系统理论和维修实训的教学需要。

2、功能要求

- 真实可运行的汽车手动空调系统，充分展示汽车手动空调系统的组成结构和工作过程。

- 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车手动空调系统的工作过程以及工作原理。

- 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车手动空调系统的工作原理。

- 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

- 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

- 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

- ★配备智能化故障设置和考核系统（投标现场提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

 权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

 无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

 故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

 实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

 考核模式：该系统具备三种考核模式

 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

 成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

3、技术参数

- 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高)

- 动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz

- 外接电源：AC 220V±10% 50Hz

- 工作电压：DC 12V

- 制 冷 剂：R134a

- 工作温度：-40℃～+50℃

- 高压压力表：0～3.5MPa

- 低压压力表：0～1.5MPa

- 三相异步电动机

- 型  号：YT 100L1-4

- 电  压：AC 220V/380V

- 功  率：2.2KW

- 转  速：1420r/min

- 真空泵

- 型  号：RS-1A

- 电  压：AC 220V 50Hz

- 功  率：120W

- 抽气速率：25L/min

- 极限压力：10~30Pa

- 转  速：1000r/min

- 进气口径：Ø6

- 用油量：0.25L

- 噪  声：≤65

4、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板(带3mm厚机玻璃保护) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图 | 套 | 1 |
| 2 | 点火开关 |  | 个 | 1 |
| 3 | 高压压力表 | R134a，0～3.5MPa | 个 | 1 |
| 4 | 低压压力表 | R134a，0～1.5MPa | 个 | 1 |
| 5 | 数字式进风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 6 | 数字式出风口温度表 |  | 个 | 1 |
| 7 | 空调控制器总成 |  | 套 | 1 |
| 8 | 空调蒸发箱总成 |  | 套 | 1 |
| 9 | 压缩机总成 |  | 套 | 1 |
| 10 | 膨胀阀总成 |  | 套 | 1 |
| 11 | 干燥器总成 |  | 套 | 1 |
| 12 | 鼓风机总成 |  | 套 | 1 |
| 13 | 冷凝器 |  | 个 | 1 |
| 14 | 冷却电子风扇 |  | 套 | 1 |
| 15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
| 16 | 真空泵 | RS-1A | 台 | 1 |
| 17 | 智能化故障设置和考核系统 | X-688 | 套 | 1 |
| 18 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1000×1000×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

- （二）自动空调系统实验台架（大众帕萨特）

1、基本要求

该设备采用帕萨特汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

2、功能要求

- 真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。

- 由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调制冷系统的工作过程以及工作原理；由加热器做为热源，操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调制热系统的工作过程以及工作原理。

- 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。

- 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

- 实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

- 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

- 配汽车空调系统多媒体教学软件，软件功能要求：

- 软件采用flash、.net等跨平台技术制作，具有硬件要求低，速度快，部署容易等特点。软件中所用图片和文字皆使用动态载入，有效地降低内存负担和方便以后的修改。

- 软件采用UI设计贴近用户的操作习惯，增加了学习的趣味性。所有内容采用菜单化方式呈现，简单易用。

- 该软件包括汽车自动空调系统的结构认识、组成原理、系统检修与故障设置等。

- 该软件与汽车空调实训台架相结合，指导学生的学习。学生通过学习该软件能够迅速的了解和掌握汽车自动空调系统涉及到的相关内容。

- 系统可在Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7/Windows8.1等操作系统上运行。

- ★配备智能化故障设置和考核系统（投标现场提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

 权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

 无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

 故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

 实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

 考核模式：该系统具备三种考核模式

 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

 成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

3、技术参数要求

- 外形尺寸：1000×1000×1800mm(长×宽×高)

- 动力电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

- 外接电源：交流220V±10% 50Hz

- 工作电压：直流12V

- 制 冷 剂：R134a

- 工作温度：-40℃～+50℃

- 高压压力表：0～3.5MPa

- 低压压力表：0～1.5MPa

- 三相异步电动机

- 型  号：YT 100L1-4

- 电  压：AC 220V/380V

- 功  率：2.2KW

- 转  速：1420r/min

- （三）自动空气悬挂系统实验台架

1、基本要求

该设备采用汽车空气悬架系统为基础，充分展示汽车空气悬架的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。

2、功能要求

1）真实可运行的汽车空气悬架系统，充分展示汽车空气悬架系统的组成结构。

2）操纵高度控制开关或调节任意悬架高度，空气悬架ECU控制压缩机、高度控制电磁阀、悬架减震器硬度控制器等执行元件工作，完成对空气悬架高度和减震器硬度的调节，真实演示汽车空气悬架系统的工作过程。

3）实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车空气悬架系统的工作原理。

4）实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空气悬架系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5）实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可通过短接线闪烁故障码来实现系统的自诊断功能。

6）实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

★7）配备智能化故障设置和考核系统（投标现场提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

 权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

 无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

 故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

 实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

 考核模式：该系统具备三种考核模式

 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

 成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

3、技术参数

- 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

- 外接电源：交流220V±10% 50Hz

- 工作电压：直流12V

- 工作温度：-40℃～+50℃

4、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
| 2 | 空气悬架控制电脑(ECU) |  | 套 | 1 |
| 3 | 诊断座 |  | 个 | 1 |
| 4 | 压缩机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 1号高度电磁阀 |  | 个 | 1 |
| 6 | 2号高度电磁阀 |  | 个 | 1 |
| 7 | 高度控制继电器 |  | 个 | 1 |
| 8 | 高度控制开关 |  | 个 | 1 |
| 9 | 左右前悬挂控制执行器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 左右前控制传感器 |  | 套 | 1 |
| 11 | 左右后悬挂控制执行器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 左右后控制传感器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 数字频率表 |  | 个 | 1 |
| 14 | 各种模拟开关信号装置 |  | 套 | 1 |
| 15 | 千斤顶 | 2T | 台 | 4 |
| 16 | 高度测量用钢直尺 |  | 把 | 4 |
| 17 | 智能化故障设置和考核系统 | X-688 | 套 | 1 |
| 18 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1700×900×1100mm(长×宽×高) | 台 | 1 |

- （四）汽车ABS实验台架（大众速腾轿车）

1、基本要求

采用全新大众速腾ABS制动系统为基础，配有ABS系统工作原理图，真实展示紧急制动时ABS系统工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构汽车底盘构造与维修实训的教学需要，完全满足对ABS制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

2、功能要求

- 真实的汽车ABS制动系统实物为基础，完整展示ABS制动系统的组成结构。

- 由三相异步电动机带动前后轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，制动踏板上可感觉不断弹脚，真实演示汽车ABS系统的工作过程。

- 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与液压管路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和ABS制动系统实物，认识和分析控制系统的工作原理。

- 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 实训台安装有6个压力表，可实时显示制动总泵和四个制动分泵的液压变化。

- 实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用汽车解码器，对ABS电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。

- 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

- ★配备智能化故障设置和考核系统（投标现场提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

 权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

 无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

 故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

 实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

 考核模式：该系统具备三种考核模式

 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

 成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

3、技术参数要求

- 外形尺寸：1600×1000×1800mm(长×宽×高)

- 驱动电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

- 外接电源：交流220V±10% 50Hz

- 工作电压：直流12V

- 工作温度：-40℃～+50℃

- 主油道压力表：0～250kg/psi

- 制动分泵压力表：0～100kg/psi

- （五）汽车CAN总线实训台架（大众速腾轿车豪华型）

1、基本要求

该设备采用大众速腾CAN数据传输网络系统实物为基础，充分展示CAN数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。

2、功能要求

- 真实可运行的CAN数据传输网络系统，充分展示车载网络系统的组成结构。

- 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。

- 示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理。

- 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

- 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。

- 示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

- 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

- ★配汽车CAN数据传输网络系统多媒体教学软件，功能特点：

- 软件采用flash、.net等跨平台技术制作，具有硬件要求低，速度快，部署容易等特点。软件中所用图片和文字皆使用动态载入，有效地降低内存负担和方便以后的修改。

- 软件采用UI设计贴近用户的操作习惯，增加了学习的趣味性。所有内容采用菜单化方式呈现，简单易用。

- 该软件包括汽车CAN数据传输网络系统的结构认识、组成原理和故障诊断流程等。

- 该软件与汽车CAN数据传输网络系统台架相结合，指导学生的学习。学生通过学习该软件能够迅速的了解和掌握汽车CAN数据传输网络系统涉及到的相关内容。

- 系统可在Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7/Windows8.1等操作系统上运行。

- ★配备智能化故障设置和考核系统（投标现场提供现场演示）：

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

 权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

 无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

 热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

 终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

 故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

 实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

 考核模式：该系统具备三种考核模式

 实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

 多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

 单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

 成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

3、技术参数要求

- 外形尺寸：2400×700×1800mm(长×宽×高)

- 外接电源：AC 220V±10% 50Hz

- 工作电压：DC 12V

- 工作温度：-40℃～+50℃

4、基本配置(每台)

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子，彩色电路图和工作原理示意图 | 套 | 1 |
| 2 | 组合仪表 |  | 套 | 1 |
| 3 | 点火开关(带识读线圈) |  | 个 | 1 |
| 4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 5 | 发动机控制单元 | 大众速腾 | 套 | 1 |
| 6 | 自动变速器控制单元 |  | 套 | 1 |
| 7 | 自动变速器多功能开关 |  | 个 | 1 |
| 8 | ABS控制单元 |  | 套 | 1 |
| 9 | 舒适系统控制单元 |  | 套 | 1 |
| 10 | 无分电器点火线圈 |  | 套 | 1 |
| 11 | 火花塞 |  | 个 | 4 |
| 12 | 代替喷油嘴的发光二极管 |  | 套 | 1 |
| 13 | 司机侧车门控制单元及门锁总成 |  | 套 | 1 |
| 14 | 副司机侧车门控制单元及门锁总成 |  | 套 | 1 |
| 15 | 左后车门控制单元及门锁总成 |  | 套 | 1 |
| 16 | 右后车门控制单元及门锁总成 |  | 套 | 1 |
| 17 | 主电动窗开关 |  | 个 | 1 |
| 18 | 右前电动窗开关 |  | 个 | 1 |
| 19 | 左后电动窗开关 |  | 个 | 1 |
| 20 | 右后电动窗开关 |  | 个 | 1 |
| 21 | 节气门体 |  | 套 | 1 |
| 22 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |
| 23 | 智能化故障设置和考核系统 | X-688 | 套 | 1 |
| 24 | 移动台架(带自锁脚轮) | 2400×700×1800mm (长×宽×高) | 台 | 1 |

- （六）空调制冷剂加注、回收装置及专用工具套装

1、产品特点

- 回收率超过97%，旧制冷剂再生功能，降低维修成本。

- 包含一万多种车型空调数据，制冷剂、冷冻油加注量永不出错。

- ABS材料外壳，避免触电的危险，流线型设计，避免发生碰撞而损伤车身油漆。

- 专利汇流阀集成模块，提高回收和加注精度，降低故障率；电流过载保护功能，保护整机经久耐用。

2、主要功能

- 智能提示灯，方便远距离实时监控；专利的面板倾斜角度设计，超大的高、低压力表与高亮度LCD屏幕显示，适合远、近、高、低各个方位全面监控，提高维修工作效率。

- 空调系统泄露检查功能，降低返修的风险。

- 空调系统管路压力检测功能，提高回收精度。

- 自检功能，保证设备管路不泄露，节省制冷剂。

- 工作罐压力监控表，保护设备和空调系统。

- 一键式排气功能，保护设备和空调系统。

- 独有的防液击设计，保护空调压缩机不受损坏。

- 高、低压管同时对空调系统回收，提高回收效率。

3、技术参数

- 制冷剂类型：R134a、R12

- 真 空 泵：71L/M

- 工作温度：10-50℃

- 压 缩 机：3/8HP

- 电    源：220V 50Hz

- 外形尺寸：132×84×52cm

- 整机重量：87kg

- 工作罐容量：10kg

- 4、工具套装

基本配置：(每套)

- 11件全抛光两用扳手(8，10，12，13，14，15，16，17，18，19，22mm)

- 2件12.5MM系列火花塞套筒(16，21mm)

- 15件10MM系列6角套筒(7，8，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，21，22，24MM)

- 1件10mm系列专业快速脱落棘轮扳手

- 2件10mm系列转向接杆(3"，10")

- 1件10mm系列万向接头(3/8"方孔×1/4"方头)

- 1件12.5mm系列三用接头(1/2"方孔×3/8"方头)

- 1件6.3mm系列万向接头(1/4"方孔×3/8"方头)

- 1件6.3mm系列旋柄

- 1件6.3mm系列旋具头接头

- 15件6.3mm系列25mm长旋具头：

花形：T10，T15，T20，T25，T30，T40

六角：(3，4，5，6mm)

一字：(4，5，6.5mm)

十字：(#1，#3)

- 1件一字形穿心螺丝批(6×100mm)

- 1件十字形穿心螺丝批(#2×100mm)

- 1件鲤鱼钳8"

- 1件尖嘴钳6"

- （七）轮胎拆装机/动平衡仪（优耐特U201/100）

- 1、轮胎拆装机

  严格按照国际物理学和机械工程学原理设计进行制造；

  机械定位锁紧功能；

  24"的加大盘及大功率电机，适用于拆装更大、更宽的新式轮胎；

-   加大型箱体结构，普遍适用于拆装普通扁平比的防爆轮胎。

技术参数

| 功 率 | 0.75kw/1.1kw |
| --- | --- |
| 电 压 | 220V/400v/110v |
| 最大轮胎直径 | 41″(1040mm) |
| 最大轮胎宽度 | 14″(355mm) |
| 外卡锁定尺寸 | 10″～21″ |
| 内卡锁定尺寸 | 12″～24″ |
| 工作压力 | 8bar |
| 压胎铲力 | 2500kg |
| 噪 音 | <75分贝 |
| 包装尺寸 | 960*760*930 |
| 毛/净重量 | 209/187kg |

- 2、动平衡仪

- 功能特点：

- 适用于轿车、轻型商务车、轻型卡车；

- 严格执行热处理工艺的高精度机械主轴，确保重复测量精度；

- 具备动平衡、静平衡铝合金轮辋平衡功能；

- 可选配安全防护罩及无中心孔夹具；

- 高精度，高稳定性的集成线路模块，设备自校准和故障自动检测；

- 选配加长拉尺可以测量10到24寸钢圈；

- 具备动平衡，静平衡普通铝合金轮辋平衡功能，可选配安全保护罩，无中心空夹具，加大锥块。

- 技术参数：

| - 最大车轮重量 | - 65kg |
| --- | --- |
| - 电机功率 | - 0.2kw/0.37kw |
| - 电源电压 | - 220V/110V |
| - 平衡精度 | - ±1g |
| - 平衡转速 | - 200r.p.m |
| - 轮辋直径 | - 10"-24"(256mm-610mm) |
| - 轮辋宽度 | - 1.5"-20"(40mm-510mm) |
| - 平衡周期 | - 8sec |
| - 噪声 | - ＜70db |
| - 毛/净重 | - 130/102kg |
| - 外形尺寸 | - 960×760×1230mm |

- （八）汽车启动充电机（FY1000）

1、充电机适用于大小的各系列车电池的慢速、快速充电与强行起动等。
2、本系列采用的是慢、快速电离子分解原理，有高效温度分解各种车系电池使电池达到最佳效果。
3、由于采用多层整流器，可充(12-24V)电池，有12V、24V电压，电流显示，可直接了解到电池的充电情况，具有辅助与强行起动功能。

4、功能要求:
1）独特的自动监测输出电流、电压
2）具有电流电压双显示功能
3）带有短路过载保护装置
4）可一次给多个电瓶充电
5）强行起动，快、慢速两种充电方式（12V-24V）

6）采用多层桥式整流桥

7）带有电压电流多功能显示的控制系统

- （九）便携式智能诊断仪（博世KT660）

■ 双CPU使产品运行更加稳定,快速

■ 博世工业及品质，全新的外壳材料使产品更加抗摔

■ 车型数据库基于博世标准开发

■ 诊断的车型及深度大幅度提升

■ 支持大众、丰田、日产车系等电控系统的自动扫描

■ 全新一键保养功能,快速完成汽车保养复位

■ 全新大众维修指引，宝马快速测试功能

■ 高级功能/匹配功能使用指导

■ 可选择品牌及车型下载升级

■ 诊断模式提供汽车维修帮助

■ 联网后一键自动上传反馈报告

■ 冻结帧帮助和一键式清除所有故障码

■ 数据流显示支持数值、波形、控件显示

■ 支持数据流记录及对比功能

■ 全面支持OBDII五种协议及九种测试模式

■ 万用OBDII测试接头适用所有16Pin诊断座的车型测试

处理器  双核，Cortex-A8

操作系统  LINUX

显示屏  7’ 800*480LED真彩液晶

工作温度  -10~45°C

工作电压  DC 7~32V

内存  512MB DDR2

内存卡  4G TF卡

防护等级  IP30

网络接口  LAN

无线  WIFI (选配)

USB  高速USB接口

- OBD II 接头  标准

- （十）汽车尾气分析仪(南华NHA506）

功能特点：

◆用于测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、CO2、O2及NO浓度。其中对HC、CO、CO2采用先进的NDIR不分光红外分析技术进行检测，对O2及NO采用最新的电化学分析技术进行检测；

◆LCD(液晶)屏幕显示，设置及操作更方便；

◆自动计算并显示过量空气系数 λ；

◆可检测使用天然气(CNG)、液化气(LPG)、乙醇汽油作燃料的汽车发动机排放；

◆体积小、重量轻、方便移动携带；

◆配备感应式发动机转速测量钳；

◆具备RS-232C数字串行通信接口；

◆具备车牌号码输入功能；

◆具备200组数据储存、查阅功能；

◆符合国家标准 GB 18285-2005 精度要求；

◆符合国际标准 ISO 3930 或 OIML R99 I级精度要求。

◆可选配微型热敏打印机；

◆可选配发动机油温测量探头；

◆可选配不同型号的转速测量适配器；

◆可选配汽车电源逆变器。

尾气分析仪南华NHA-506技术参数：

测量范围：

HC ：0 ~ 9,999    ×10-6 (正己烷当量)

CO ：0 ~ 10        ×10-2  (%)

CO2 ：0 ~ 18        ×10-2 (%)

O2 ：0 ~ 25        ×10-2  (%)

NO ：0 ~ 5,000   ×10-6

示值误差：

HC ：±12     ×10-6 (绝对) 0 ~ 2,000   ×10-6

± 5       ×10-2 (相对) 0 ~ 2,000   ×10-6 (取误差值较大者)

±10      ×10-2 (相对) 2,000 ~ 9,999   ×10-6

CO ：±0.06  ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

CO2 ：±0.5    ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

O2 ：±0.1    ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

NO ：±25     ×10-6 (绝对)

± 4       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

响应时间：不大于10s,O2不大于12s,NO不大于15s

预热时间：10分钟(环境温度不低于20℃时)

电　  源：AC220V±10%   50Hz±1Hz 或 DC12V(可选配汽车电源逆变器)

重　  量：6.0kg

外形尺寸：260mm(宽) × 180mm(高) × 450mm(深)

- 产品资料及培训

- 1、所有产品必须提供产品配置表。

- 2）所有产品必须提供产品详细使用说明书。

- 3）所有产品验货合格后，必须提供产品使用培训。

- 4)实验台架类产品必须提供与产品配套的原厂维修手册打印稿1份及电子稿。

- 说明：

- 技术咨询： 袁老师         电话：  13912472738

第五部分  合同主要条款

1、交货期

合同生效后30天内交付使用。交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、交货地点

江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

3、付款方式

合同签订收到货物并验收合格后付95%，余款5%，1年后没有质量问题一次性付清；

4、保质期及售后服务

（1）保质期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；并做到定期和不定期的上门服务.

（2）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的质量和使用要求等各个方面进行免费现场培训。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

第六部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 单价 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保质期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件7

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日