江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：拼接显示屏

项目编号：SB2016-034

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2016年08月17日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就 拼接显示屏采购及安装项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

1.名称：拼接显示屏

2.编号：SB2016-034

3.最高限价：17万

二、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

三、 投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．经国家工商行政管理机关注册的企业法人（投标时须提交相应原件或公证件）；

2．具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3．招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）或授权的区域销售代理；

4．投标人所投产品须具有良好的行业成功案例，提供3年内（2014年1月1日起）3个以上（含3个）单个合同金额不低于10万元的类似项目业绩证明（须同时提供合同和用户验收报告，原件备查）。

5.设备制造厂商必须通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，需提供合法的认证证书复印件并加盖公章；

6.投标人需提供处理器3C、CE、RoHS、Ic、FCC等证书以及国家广播电视产品质量监督检验中心出具的相关检测报告，3C认证中的“生产企业”和“制造商”要为同一相关企业；

7.图像处理器应具备拼接显示系统软件著作权证书以及相关证明文件；

8.投标人投标前须交纳投标保证金 2000元人民币，以本票或汇票的形式支付，投标保证金必须在投标截止时间前交至江苏信息职业技术学院财务处并开取投标保证金收据。

四、投标人资格审查方式：资格后审。

五、招标文件获取：投标人自行下载。

六、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年08月20日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，送至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

2．投标文件开始时间：2016年08月24日9时00分

3．投标文件截止时间：2016年08月24日9时30分

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

5．投标文件接收人：武珺

七、开标有关信息

开标时间：2016年08月24日09时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

八、本次招标联系事项：

联 系 人：武老师

联系电话：0510-83298386    15152222969

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年08月17日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2014年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标产品合格文件

（10）投标产品样本、技术资料等

（11）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

- 3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

- 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

- 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

- 3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

- 3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

评标方法

本次招标采用 最低评标价法 评标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、货物或服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 拼接显示屏 4*3（单屏尺寸为55"） | 1套 |
| 02 | 拼接屏规格 2*2（单屏尺寸为55"） | 1套 |

二、技术指标要求

1、显示屏幕对角线尺寸为55"，1213.5mm(H)×684.1mm(V)，上下物理拼接缝≤3.5mm,左右物理拼接缝≤3.5 mm。

- 整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥99%，数字显示单元亮度为750cd/㎡，对比度≥3500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接液晶单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。

- 55" 液晶黑边屏，高亮度，支持7X24小时开机使用，平均寿命时间大于60000小时，完全能够满足用户24小时连续运行的需要。

- 液晶拼接显示单元制造商生产的液晶拼接显示单元必须获得国家强制性产品认证证书（3C认证），投标人须提供合法的认证证书。

5、液晶拼接显示单元制造商生产必须通过ISO9001质量体系认证，品牌通过国家商标认证；投标人须提供合法的认证证书。

- 具备数字影像技术，使液晶屏幕具备自动调整功能，满足多种环境需求。

7、液晶显示屏幕需具备多功能颜色调整校正技术，对多个屏幕的不一致性进行图像处理校正。

- 液晶显示屏幕需具备VGA/DVI/CVBS/ HDMI/ YPbPr、RJ45等信号，方便不同环境应用。

9、液晶显示屏幕具备OSD菜单的调整功能，根据需求对OSD单元进行调整。

10、液晶拼接大屏管理软件具备全部菜单操作功能，并且可以实现拼接功能；可以完成对独立显示单元的开关,色彩,亮度,对比度,信号选择等。

11显示屏幕支持多种长距离模块接入，支持HDBaseT双绞线及单芯光纤模块接入，当信号源距离较远时，可采用双绞线或者光线作为传输方式。

12具有RC 智能自适应数字处理技术，即采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，有效提升图像的景深层次感。具有智能自动消残影技术，消除在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命。需要国家认可的第三方检测机构的权威认证。

13显示屏幕需具备在高温高湿环境下良好故障的功能，在较高温度和湿度情况下，系统能够正常工作，在温度35℃，湿度75%适度情况下，能够正常工作。需要国家认可的第三方检测机构的权威认证。

14显示屏幕需具备静音设计，具有超低防噪声功能，单屏噪声很低，不会造成对环境的声音污染，多屏拼接起来以后，保持良好的声音环境。系统使用与安静环境下的批量使用。需要国家认可的第三方检测机构的权威认证。

15为保证系统的运行稳定性以及售后维护的便捷性，液晶拼接显示大屏和图像处理系统需为同一厂家品牌

16显示屏幕支持某一块单屏的触控操作，可以通过某一块屏幕的触控操作把任意输入信号推送到整个拼接屏进行全屏或者分组显示。需要采用激光触摸技术。

17显示屏幕需为最新节能产品政府采购清单产品。

18.显示屏可以实现前维护功能。

19.图像处理器要求：

- 图像处理器要求为纯硬件架构、无CPU和操作系统、稳定性高，不会出现死机、蓝屏等不良现象，可满足全年365×24小时持续工作，安全可靠；

- 图像处理器支持任意位置更换配置，单个板卡支持8/4路信号输入输出，设备自动配置，用户无需任何操作，设备在15秒钟后即可正常工作；

- 图像处理器单通道支持4088×4088在内的多种分辨率信号接入，支持输出自定义功能，可根据需求制定1920x1080、1366x768等多种分辨率，支持用户自定义；

- 输入信号支持DVI、CVBS、Ypbpr、RGB、HDMI、SDI、IP、Dual-Link接入。输出信号支持SDI、DVI-I、RGB；

- PC板卡采用通用接口，可对RGB/DVI/HDMI/YPbPr自适应，改变输入信号类型，无需配置；需提供第三方机构的权威认证

- 设备采用横插板卡设计，单板卡支持4路DVI信号输入或输出显示，支持设备的扩展及冗余添加配置功能；

- 拼接处理器设备运行稳定可靠，平均无故障时间（MTBF）大于30000小时,需提供第三方机构的权威认证；

- 拼接处理器支持Video、RGB、DVI-I、HDMI、SDI、等各种信号窗口的任意显示功能，可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画显示；

- 拼接处理器支持单个物理拼接单元可同时显示4、6、8、9、12、16个PC窗口信号，单个拼接单元内部不同窗口层次可任意排列叠加显示，也可拖动到其他显示屏幕上操作，互不局限和影响，最多可叠加16层；需提供第三方机构的权威认证；

- 拼接控制器需支持本身具备纯硬件实时监控和预监（可预先编辑窗口，状态同步）输出接口，输出分辨率支持2560×1440/1920×1080，直接通过拼接控制器实现，无需借助任何PC和网络环境，必须为纯硬件架构；需提供第三方机构的权威认证；

- 说明：

- 技术咨询：刘老师         电话： 13861783239

第四部分  合同主要条款

1、交货期

合同生效后30天内交付使用。交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、交货地点

江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

3、付款方式

合同签订收到货物并安装验收合格后付90%，余款10%，1年后付清；

4、保质期及售后服务

（1）保质期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；并做到定期和不定期的上门服务.

（2）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的质量和使用要求等各个方面进行免费现场培训。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

可只参与其中一包，也可全部参与。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保质期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件7

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日