附件1：

江苏信息职业技术学院

数控机床二级维护明细单

| 设备名称 |  | 加工中心/数控铣床 | 机床 型号 | VMC600/VM600 | 设备 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备保养时间 |  | 年 月 日 |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 维护保养内容 |  | 检查要求 |  | 确认 | 保养维修状况 |  |
| 1 | 操作面板 | 1、检查电气装置是否有异味、变色 |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ |  |  |
|  |  | 2、接触面是否有磨损以及接触螺钉的松紧情况 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 3、脏物检查并清理 |  |  |  | □ |  |  |
| 2 | 强电柜 | 1、换气扇清洁清洗 |  | 要求清洁、安全可靠。 |  | □ |  |  |
|  |  | 2、整理线路 |  |  |  | □ |  |  |
| 3 | 电气装置 | 1、检查传感器和电磁阀安装螺钉和接线螺钉 |  | 要求可靠、安全。 |  | □ |  |  |
|  |  | 2、通过具体的操作检查其功能和动作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 伺服电机 | 1、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况，清理散热风扇。清理灰尘及油污。 |  | 要求可靠、安全。 |  | □ |  |  |
| 5 | 主轴装置 | 1、主轴锥孔 |  | 要求安全、可靠。 |  | □ |  |  |
|  |  | 2、主轴拉刀机构 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 3、主轴冷却风扇 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 4、检查存储电池 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 5、检查轴承等处的不正常声音，不正常的温升情况 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 6、检查皮带外观，松紧度检查，并清理皮带轮 7、主轴转动是否异响。 |  |  |  | □ |  |  |
| 6 | 各坐标进给传动 | 1、检查、清洁各坐标传动机构及导轨和毛毡或刮削器 |  | 要求清洁无污、无毛刺。进给轴无异响，运行平稳。 |  | □ |  |  |
|  | 装置 | 2、各坐标限位开关、减速开关、零位开关及机械保险机构。 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 3、检查进给系统运行是否异响。必要时更换轴承等。 |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | 4、必要时调整丝杠并紧螺母。 |  |  |  | □ |  |  |
| 7 | 气动系统 | 1、检查气路、压力表，清洗油水分离器、油雾器，加油。 |  | 要求无泄露。 |  | □ |  |  |
| 8 | 中心润滑系统 | 1、检查各润滑点的状况 |  | 要求无泄露，压力、指示灵敏、准确， |  | □ |  |  |
|  |  | 2、清洗虑油器、油箱。 |  | 油路畅通、无泄露，润滑油必须加至油标上限。 |  | □ |  |  |
|  |  | 3、检查油位 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冷却液 系统 | 1、清洗冷却液箱，更换冷却液（切削油不需提供） |  | 要求清洁无污、无泄露。 |  | □ |  |  |
|  |  | 2、检查冷却液泵、液路，清洗过滤器 |  |  |  | □ |  |  |
| 10 | 机床精度的检查 | 1、X轴Y轴Z轴反向间隙检查、调整。 |  | 试件检查是否在机床精度范围内，并提出整改意见。 |  | □ |  |  |
|  |  | - 水平的矫正 - 检查、调整机床机械精度,试切加工（钢件，提供材料及刀具并完成试切） |  |  |  | □ □ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ |  |  |
| 11 | RS232接口检查及程序在线传输调试 | - 检查RS23接口 - 调试传输参数 |  | 利用RS232接口满足模具大赛在线传输程序功能 |  | □ □ |  |  |
| 12 | 大赛期间设备保障 | 大赛期间（4天）安排工程师现场保障设备正常运行。 |  | 及时解决比赛期间机床故障。 |  | □ |  |  |

注：除注明外，材料及需要更换零件不含在报价内。

完成时间：2017年2月13日-24日间。